Додаток  7

Реєстр

лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення

КП «ВОДГЕО»    станом на 01.07.2021 року

| № з/п | Обʼєкт системи водопостачання | Трубопровід, D | Марка лічильника, кількість каналів | Дата випуску (повірки) | Призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання |  |  |  |  |  |
| Груповий облік із артезіанських свердловин – подача в місто (вихід з Нової насосної станції) |  |  |  |  |  |
| 1. | ВНС ІІ підйому | Ø 300мм | Витратомір рідини УРЖ2КМ двоканальний, ультразвуковий Dу=300мм, №1826 | 12.2013 року | Ру-1 Приход води з арт.свердл. Ру-2 Подано води в місто (Нова станція) |
| Технологічний облік н/ст.ІІІ-ІV під. |  |  |  |  |  |
| 2. | ВНС ІІ підйому (станція знезалізнення) | Ø 200мм | Лічильник теплової енергії та води СВТУ -10. Dу=200мм | 06.2013 року | Промивка фільтрів |
| 3. | ВНС ІІІ підйому | Ø 300мм Ø 400мм | Витратомір рідини УРЖ2КМ двоканальний, ультразвуковий Dу=300мм, №1829 | 12.2013 року | Ру – 1 Приход в РЧВ Ру – 2 Подано на «Місто» |
| 4. |  |  | Витратомір ультразвуковий із Лічильником Акустрон, моделі УЗР-В. Dу=400мм | 02.2014 року | Подано на ВНС ІV підйому |
| 5. | ВНС ІV підйому | Ø 300мм | Теплолічильник «Енергія 2000» Dу=300мм | 10.2013 року | Ру – 1 Подано в РЧВ Ру – 2 40, 45, 49 мік-ни |
| 6. |  | Ø 200мм | Лічильник теплової енергії та води СВТУ -10. Dу=200мм |  | Подано на «Перемичку» |
| 7. |  | Ø 80мм | СТВГ-80 |  | Подано на територію РПЗ |
| 8. | ВНС V підйому | Ø 150мм | MWN150NK Ø 150мм | 05.2015 року | Подано на 52, 53 мік-ни |
| 9. | ПНС О.Вишні | Ø 65мм | MWN65NK Ø 65мм | 05.2015 року | Район «Гора» |
| 10. | ПНС Тясминська 3 | Ø 80мм | MWN80NK Ø 80мм | 05.2015 року | Район «Загребля» |
| 11. | ПНС Комунарська 3 | Ø 100мм | MWN100NK Ø 100мм | 12.2013 року | Вул.Трипільська 1,3,4,4а,5,6,7,8 |
| 12. | ПНС Фурманова 8 | Ø 100мм | MWN100NK Ø 100мм | 12.2013 року | Вул.Генерала Деревʼянка, 8а, 8б, 8в |
| 13. | ПНС Перемоги, 28 | Ø 40мм | ВСКМ – 16/40, Ø 40мм |  | Вул. Чорновола, 4, вул.Перемоги, 28 |
| 14. | ПНС Мічуріна, 24 | Ø 40мм | ВСКМ – 16/40, Ø 40мм | 1987 рік | Вул. Мічуріна, 24 |
| 15. | ПНС Свердлова, 93 | Ø 40мм | ВСКМ – 16/40, Ø 40мм | 1992 рік | Вул.Соборна, 93 |
| 16. | ПНС Свердлова, 90 | Ø 40мм | ВСКМ – 16/40, Ø 40мм |  | Вул.Соборна, 90 |
| 17. | ПНС Жовтнева | Ø 40мм | ВСКМ – 16/40, Ø 40мм |  | Вул. Т.Шевченка, 39 Б |
| 18. | ПНС Петровського, 11 | Ø 50мм | WPK-UA 50 GROSS Ø 50мм | 12.2015 року | Вул.Петровського, 11, Вул. Чорновола, 44, 56 |
| 19. | Вул. Свердлова, 77 | Ø 50мм | MWN 50NKOP APATOR Ø 50мм | 12.2015 року | Вул.Соборна, 77 |
| 20. | С.Плоске | Ø 100мм | MWN100NK Ø 100мм | 12.2013 року | Селище Плоске |
| 21. | Р-н Гречківка | Ø 100мм | MWN100NK Ø 100мм | 2018 рік | Селище Гречківка |
| 22. | Р-н Яблунівка | Ø 100мм | MWN100NK Ø 100мм | 2018 рік | Яблунівка |
| Каналізаційна насосна станція |  |  |  |  |  |
| 23. | КНС 10 (головна) | Ø 400мм | Витратомір-лічильник Ультразвуковий «Днепр-7У» | 2017 рік | Подача стоків на ОС |

Директор КП  «ВОДГЕО»						_____________________				Кугот І.П.

Виконав Нач. ТВ                          Опаренко А.М.